ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ  РЕШЕНИЙ

ООО «АЛТАЙГИПРОЗЕМ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ПАВЛОВСКОГО РАЙОНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Том I

(материалы по обоснованию проектных решений)

| Директор | В.И. Клюшников |
| --- | --- |
| Главный архитектор | Г.Н. Бахуров |
| Начальник отдела | Г.Я. Сизова |

Барнаул 2013

Авторский коллектив

Руководитель проекта						Г.Н. Бахуров

Начальник производственного отдела				Г.Я. Сизова

Инженер								В.Г. Скрипова

Состав картографических материалов

| № листа | Наименование | Количество карт |
| --- | --- | --- |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки территории п.Бурановка М 1:5000. | 1 |
|  | Схема современного использования и комплексной оценки территории Бурановского сельсовета М 1:25000 | 1 |
|  | Генеральный план Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:25000 | 1 |
|  | Генеральный план п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (водоснабжение) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (газоснабжение) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (электроснабжение) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (связь) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития инженерной инфраструктуры (теплоснабжение) п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема развития транспортной инфраструктуры, гражданской обороны и ЧС п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |
|  | Схема функционального зонирования п.Бурановка Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края М 1:5000 | 1 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	9

2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.	11

2.1	ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.	11

2.2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ	11

2.2.1.	Климат	11

2.2.2.	Рельеф	12

2.2.3.	Инженерно-геологическая характеристика	13

2.2.4.	Гидрография	13

2.2.5.	Растительный и почвенный покров	14

2.2.6.	Животный мир	15

2.3.	КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	15

2.4.	РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА	17

2.5.	ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	18

2.6.	СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	23

2.6.1.	Земельные ресурсы	23

2.6.2.	Планировочная организация	24

2.6.3.	Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства	25

2.6.4.	Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости	27

культурно-бытовых зданий	27

2.6.5.	Рекреационные ресурсы и озеленение территории	29

2.7.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	30

2.7.1.	Внешний транспорт	30

2.7.2.	Улично-дорожная сеть	30

2.8.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	30

2.8.1.	Водоснабжение	31

2.8.2.	Водоотведение (канализация)	31

2.8.3.	Газоснабжение	31

2.8.4.	Электроснабжение	32

2.8.5.	Связь	32

2.9.	ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	32

3.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ	35

3.1.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	35

3.1.1.	Архитектурно-планировочные решения	35

3.1.2.	Функциональное зонирование	36

3.2.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	39

3.2.1.	Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны	39

3.2.2.	Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны	39

3.2.3.	Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны	40

3.3.	РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	40

3.4.	ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ	40

3.5.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	41

3.5.1.	Водоснабжение	41

3.5.2	Водоотведение (канализация)	43

3.5.3.	Газоснабжение	44

3.5.4.	Электроснабжение	44

3.5.5.	Связь и информатизация	45

3.6.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ	45

3.7.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	46

3.7.1.	Мероприятия по охране атмосферного воздуха	46

3.7.2.	Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	47

3.7.3.	Мероприятия по охране водной среды	47

3.7.4.	Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории	47

3.8.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	48

3.9.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	50

3.10.	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	53

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ	53

3.10.1.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	53

природного характера	53

3.10.2.	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	54

техногенного характера	54

3.10.3.	Мероприятия по гражданской обороне	55

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования «Генеральный план Бурановского сельсовета Павловского района Алтайского края» выполнен в текстовой форме и в виде карт (схем), материалы проекта систематизированы, проанализированы и обоснованы в соответствии с действующим градостроительным законодательством. При его подготовке учитывались: «Схема территориального планирования Павловского района», разработанная ООО «Алтайгипрозем» в 2008 г., «Программа социально-экономического развития муниципального образования Павловский район на период до2017 гг.», «Программа социально-экономического развития МО Бурановский сельсовет на период до 2017 года».

Проектом предусмотрена следующая очерёдность развития: первая очередь на 2014- 2019, и расчётный срок до 2034 года; а также определены перспективы развития поселения за пределами расчётного срока.

Целью генерального плана является обоснование планирования  устойчивого развития территориальной, градообразующей единицы Павловского района – Бурановский сельсовет на основе:

- анализа состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- оптимальной организации территориального зонирования, планировочной структуры поселения, направленных на создание благоприятных условий комплексного развития отраслей производства и переработки сельскохозяйственной продукции, сферы услуг и  жизнедеятельности населения, охраны окружающей среды и объектов культурного наследия;

- обоснования вариантов решения задач территориального планирования;

- обоснования мероприятий по территориальному планированию;

- обоснования последовательности этапов реализации предложений по территориальному планированию.

Основной задачей генерального плана является планирование границ функциональных зон с отображением параметров их перспективного развития, в том числе:

- границ территорий объектов культурного наследия;

- границ зон с особыми условиями использования территорий;

- границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- границ земельных участков, предоставленных для размещения объектов капитального строительства федерального, краевого и муниципального значения, границ участков на которых размещены объекты капитального строительства федерального, краевого или муниципального значения, границ зон планируемого размещения этих объектов;

- границ зон инженерной и транспортной инфраструктур;

- границ земель сельскохозяйственного назначения;

- границ земель лесного фонда, водного фонда, промышленности и иного специального назначения.

Создание генерального плана выполнялось на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения с учётом требований к формированию ресурсов информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории муниципального образования. В своем составе настоящий раздел содержит анализ градостроительной ситуации и выявление проблем в сферах муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки, природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности

- санитарно-защитные зоны;

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

  - ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

Павловский район расположен в северной части Алтайского края. Образован в 1924 г. Площадь составляет 2203 км2. Территория Бурановского сельсовета  расположена в западной части Павловского района и граничит с Рогозихинским и Лебяжинским сельсоветами Павловского района, а так же с Шелаболихинским и Ребрихинским районами Алтайского края. Площадь Бурановского сельсовета составляет 9834 га. Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом. Административным центром Бурановского сельского поселения является п.Бурановка, расположенный в 90 км от краевого центра г.Барнаул и в 17 км от районного центра с.Павловск.

  - ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ

    - Климат

Климат территории резко континентальный. Зима холодная, продолжительная, с сильными ветрами и метелями. Лето солнечное, жаркое, но короткое. Переходные сезоны короткие, особенно весна. Наиболее низкая среднемесячная температура отмечается в январе (–17,70С), при абсолютном минимуме –520С. Наиболее высокая среднемесячная температура приходится на июль (+19,70С), при абсолютном максимуме +380С.

Общая продолжительность безморозного периода составляет 108 дней. Продолжительность периода со среднесуточными температурами воздуха выше 00С – 194 дня.

Коэффициент увлажнения составляет 0,7. По его величине и величине гидротермического коэффициента территория относится к недостаточно увлажненной зоне.

Сумма осадков за год составляет 613 мм, за теплый период (апрель-октябрь) – 366 мм, за холодный период (ноябрь-март) – 247 мм.

Наибольшее количество осадков наблюдается в июле – 74 мм, наименьшее в апреле – 33 мм. В отдельные годы в зависимости от условий атмосферной циркуляции, как минимум, так и максимум, может быть сдвинут на другие месяцы, и месячное количество осадков может значительно отклоняться от многолетнего среднего значения.

Снежный покров появляется в конце октября. В зависимости от погодных условий появление снежного покрова в отдельные годы может приходиться на различные сроки. Раннее появление снежного покрова отмечается в начале октября, самое позднее – в середине ноября. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине ноября. Залегание снега на территории неравномерное из-за характера рельефа, большей частью открытого для сильного ветра. Максимального значения высота снежного покрова достигает в феврале-марте. Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму составляет 33 см. Максимальная высота снежного покрова составляет 48 см, наименьшая – 12 см. Уменьшение высоты снежного покрова начинается в конце марта, в течение апреля устойчивый снежный покров разрушается на всей территории.

В течение года преобладает юго-западное направление ветра. Среднегодовая скорость ветра более 6 м/сек вызывает пыльные бури, суховеи, метели.

    - Рельеф

Территория сельсовета находится на юго-восточной окраине крупной геоморфологической структуры I порядка - Западно-Сибирской низменности.

В ее пределах выделяется структура II порядка - Приобское плато. Приобское плато – основная структура, занимающая большую часть площади сельсовета. Рельеф плато – полого увалистый, поверхность его слабоволнистая или плосковыравненная. Абсолютные отметки местности изменяются от 200 м до 261 м.

Рельеф  среднерасчлененный представляет собой слабоволнистую равнину, расчлененную молодыми эрозионными формами – логами и балками на ряд широких увалообразных повышений, имеющих общий уклон к ложбине древнего стока. Уклоны здесь небольшие: 1-20, реже 30. Густота эрозионного расчленения около 0,3-0,9 км/км2. Склоны отличаются простым профилем, но большей длиной. Преобладают склоны южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Микрорельеф представлен в виде западин, которые заняты лесными колками.

    - Инженерно-геологическая характеристика

В структурно-тектоническом отношении территория Бурановского сельсовета находится в пределах юго-восточной окраины крупной межрегиональной тектонической структуры – Западно-Сибирской платформенной плиты.

Геологический разрез платформенного чехла на Приобском плато:

- средне-верхнеплиоценовые озерно-аллювиальные осадки кочковской свиты: темно-серые, серые, синевато-серые, коричневато-бурые глины, реже суглинки и пески;

- нижне-среднечетвертичные субаэральные лессовидные суглинки и супеси, реже пески краснодубровской свиты мощностью 70-100 м;

- верхнечетвертичные покровные субаэральные макропористые просадочные суглинки, реже супеси, мощностью 7-13 м;

- верхнечетвертичные-современные делювиальные, пролювиальные и коллювиальные суглинки, супеси, реже пески на склонах увалов и на Приобском склоне плато, мощностью 1- 6 м;

- современные биогенные образования: почвы и заторфованные грунты.

Грунты на территории поселения большей частью не засолены, содержание солей менее 0,1%. Засоленные породы наиболее распространены в ложбине древнего стока, по ее террасам, а также на пониженных участках равнины. Содержание солей в засоленных породах от 0,1 до 1,3%. Степень засоления от слабой до средней, реже сильной. Типы засоления различные, в том числе и содовые.

    - Гидрография

Речная сеть на территории поселения развита слабо. По территории протекает река Рогозиха и несколько ручьев.

Значительная часть весенних талых вод наполняет различные бессточные понижения рельефа, из которых более крупные заняты озерами. Эти воды в дальнейшем используются главным образом на испарение. Бессточные и периодически сточные озера имеют пресную и солоноватую воду. В периоды многоводных лет уровни озер заметно повышаются, и их глубина достигает 2-4 м. В маловодные годы часть озер пересыхает. Воды многих озер в летнее время мало пригодны для водохозяйственных целей из-за повышенной минерализации.

Для удовлетворения потребностей сельского хозяйства были сооружены искусственные водоемы – пруды. Водное питание прудов отличается кратковременностью и осуществляется, главным образом, в весеннее половодье.

    - Растительный и почвенный покров

Почвенный покров Бурановского сельсовета формируют черноземы (выщелоченные и обыкновенные). Преобладают черноземы обыкновенные. Почвы автоморфные. Сформировались в умеренно-засушливых настоящих степях под разнотравно-злаковой растительностью. Глубина залегания грунтовых вод более 7 м. Встречаются однородными контурами и в комплексах друг с другом по слабоповышенным и повышенным участкам и склонам до 100 волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины. Используется, преимущественно, под пашню.

Черноземы выщелоченные сформировались в более увлажненных частях умеренно-засушливых настоящих степей, при глубине залегания грунтовых вод более 7 м. Почвы автоморфные. Встречаются однородными контурами и в комплексах с черноземами обыкновенными и лугово-черноземными выщелоченными почвами. Распространены по выровненным участкам и склонам до 100 волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины. Используется, преимущественно, под пашню.

Небольшими контурами по слабопониженным участкам, замкнутым и лощинообразным понижениям представлены серые лесные почвы. Данные почвы сформировались под травянистыми березовыми и сосново-березовыми с примесью осины колочными лесами.

Луговые почвы встречаются по понижениям и западинам волнистой котловинно-западинной равнины и увалистой овражно-балочной равнины. Почвы гидроморфные, сформировались под воздействием повышенного поверхностного обводнения и постоянной связи с почвенно-грунтовыми водами. Грунтовые воды отмечены на глубине 1-3 м. В некоторых местах луговые почвы засолены легкорастворимыми солями.

В последнее время произошло увеличение эродированных земель. Интенсивное использование почв в пашне, развитие эрозионных процессов, повлекли за собой уменьшение содержания гумуса. Все это свидетельствует о снижении потенциального плодородия почв района.

Согласно геоботаническому районированию Алтайского края территория Павловского района относится к Казахстанской степной провинции, Восточно-Казахстанской степной подпровинции, полосе умеренно-засушливых богато разнотравно-типчаково-ковыльных степей, Алтайско-Чарышскому округу богато разнотравно-типчаково-ковыльных и тырсовых степей, Приобскому району.

Естественная растительность сформировалась в условиях резко континентального климата с жарким засушливым летом и холодной зимой. Под влиянием зонального климата на плакорных (повышенных) местообитаниях сформировались суходольные растительные сообщества с преобладанием ксерофитных злаков. По пониженным элементам рельефа образовались луговые сообщества с преобладанием мезофильных растений.

На современное состояние растительного покрова особенно сильное влияние оказывает хозяйственная деятельность человека. Значительная часть территории с зональной растительностью распахана. Естественная растительность сохранилась лишь по склонам и днищам логов, вокруг населенных пунктов и в пойме Оби. В результате интенсивного использования она изменяется, беднеет ботанический состав, исчезают многие виды бобовых и злаков. Их место занимает сорная растительность.

    - Животный мир

Животный мир территории сельсовета характеризуется значительным количеством видов млекопитающих. Обычны на территории лисицы. Из грызунов встречаются зайцы, белки, бурундуки, барсуки, бобры, кроты, суслики. Много мелких грызунов. Наибольшее распространение на посевах зерновых и фрагментах луговых степей получили группировки млекопитающих с господством даурского и джунгарского хомячков краснощекого суслика, домовой и полевой мыши.

Среди большого разнообразия птиц преимущественное распространение получили врановые. В березовых колках встречаются грач, серая ворона, сорока, горлица, коршун, пустельга, кобчик, местами – тетерев и серая куропатка. На полях отмечены жаворонок полевой, перепел, полевой конек, лунь (полевой и степной). В колках, лесополосах встречаются также лесной конек, белошапочная овсянка, обыкновенная чечевица, полевой воробей, чернолобый сорокопут. Вокруг колков и по балкам – коноплянка, славки.

В реках и озёрах можно встретить до двух десятков видов рыб: щуку, карася, чебака, сазана, ерша, пескаря, окуня, линя, леща, налима.

Из пресмыкающихся обычны ящерицы, змеи (гадюка и щитомордник), а из земноводных – жабы и лягушки.

  - КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Освоение территории Павловского района началось еще в первой половине XVIII века. Возникновение первых населённых пунктов было связано со строительством Колывано-Воскресенского завода. Большинство жителей образовавшихся сёл составляли крестьяне, переселившиеся сюда из Верхнего Приобья.

Со второй половины XVIII в. до середины XIX в. формирование населённых пунктов рассматриваемой территории происходило в основном силами крестьян-переселенцев из соседних регионов. После отмены крепостного права в России и открытия Алтайского округа для массовых крестьянских переселений поток крестьян-переселенцев увеличился (особенно из Тобольской губернии). Заселение данной территории не имело строгой географической закономерности – заселялись наиболее благоприятные для жизнедеятельности и сельскохозяйственного использования земли.

В начале ХХ в. процесс создания населённых пунктов на рассматриваемой территории происходил ещё более интенсивно. Первая половина ХХ в. – один из важнейших этапов в заселении района, что связано, прежде всего, с увеличением интенсивности крестьянского переселенческого движения, организацией колхозов, совхозов и машинно-тракторных станций.

Советский период освоения территории ознаменовал появление наибольшего числа поселений, которые возникали повсеместно, осваивались окраинные и пограничные территории. Развитие колхозов и совхозов в 1939 – 1970 гг. привело к формированию на территории района новых населённых пунктов, в том числе и п.Бурановка. Однако масштабы освоения территории были уже не столь грандиозны, как в начале столетия.

Точную дату происхождения п.Бурановка установить не удается, так как центр поселка был в с.Рогозиха. Когда Рогозиха стала активно развиваться, жители стали расселятся дальше «на ветер, на буран». Это и стало одной из версий названия поселка Бурановка. Бурановский сельский совет был организован в 1987 году, созданный за счет территории Рогозихинского сельского совета.

На территории сельсовета есть объекты, имеющие историко-культурную ценность. К ним относятся памятники археологии и истории. Их перечень приведен в таблице 1.

Таблица 1

Перечень памятников археологии и  истории на территории Бурановского сельсовета

|  | Наименование | Местонахождение | Решение о постановке на гос. учет |
| --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |
| 1 | Зотов Бугор 1, курганный могильник | Алтайский край, Павловский район, с. Бурановка в 14, 6 км к северо-западу от северо-западной окраины с. Бурановка и в 1 км к северо-западу от полевого стана на месте бывшего пос. Дальний | вновь выявлен |
| 2 | Зотов Бугор 2, курганный могильник | Алтайский край, Павловский район, с. Бурановка в 13, 9 км к северо-западу от северо-западной окраины с. Бурановка и в 1 км к северу от полевого стана на месте бывшего пос. Дальний | вновь выявлен |
| 3 | Дальний 1, курганный могильник | Алтайский край, Павловский район, с. Бурановка в 13,7 км к северо-западу от северо-западной окраины с. Бурановка и в 0,8 км к юго-западу от полевого стана на месте бывшего пос. Дальний | вновь выявлен |
| Памятник истории |  |  |  |
| 1 | Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.) | Алтайский край, Павловский район, с. Бурановка | постановление Алтайского краевого Совета народных депутатов от 02.04.2001 № 94 |

  - РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ОТРАСЛЕЙ ХОЗЯЙСТВА

Основные отрасли экономики Бурановского сельского совета – сельское и лесное хозяйство.

На территории сельсовета работает Рогозихинское лесничество. В его ведении находится 9175 га леса. Выполняются следующие виды работ – содействие естественному возобновлению и дополнению лесных культур, уход и частичная посадка, устройство минерализованных полос.

Сельскохозяйственной деятельностью на территории сельсовета занимается СПК «Бурановский». Основная специализация хозяйства – производство растениеводческой продукции (зерновые культуры, подсолнечник, свекла, кормовые культуры) и молочно-мясное скотоводство. Территория СПК располагается на двух производственных площадках – одна внутри населенного пункта, другая – за его пределами. Промзона внутри населенного пункта используется для откорма телят до 6 мес., затем скот перемещается за пределы населенного пункта.

Малое предпринимательство занимает особое место в экономической системе. В отраслевой структуре малого предпринимательства Бурановского сельсовета преобладает торговля. Ежегодно в сфере малого предпринимательства наблюдается положительная динамика, в связи с увеличением количества субъектов малого предпринимательства и индивидуальных предпринимателей.

  - ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Возрастная структура населения выступает в качестве значимых факторов в определении проблем и перспектив развития рынка рабочей силы, а, следовательно, и производственного потенциала территории. На демографические прогнозы в большой степени опирается планирование всего народного хозяйства: производство товаров и услуг, жилищного и коммунального хозяйства, трудовых ресурсов, подготовки кадров специалистов, школ и детских дошкольных учреждений, дорог, средств транспорта и многое другое.

Современное состояние. Общая численность населения Бурановского сельсовета на 2012 год составляет 973 человека. За последние годы численность постоянного населения увеличивается, отмечается повышение рождаемости и снижение смертности, однако в половозрастной структуре населения наблюдается неблагоприятное состояние. Отмечается превышение численности лиц пенсионного возраста к численности детей, наблюдается старение населения, структура населения по половому признаку характеризуется перевесом женщин. Данные, характеризующие демографическую ситуацию в сельском поселении, представлены в таблицах 2,3,4,5.

Таблица 2

Основные демографические показатели численности населения МО Бурановский сельсовет за период 2004-2012 г.г. (человек)

| Показатели | Ед.изм. | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения | чел. | 897 | 916 | 916 | 920 | 973 |
| Моложе трудоспособного возраста | чел. | 154 | 167 | 168 | 170 | 171 |
| В трудоспособном возрасте | чел. | 591 | 574 | 565 | 576 | 584 |
| Старше трудоспособного возраста | чел. | 187 | 185 | 190 | 193 | 218 |
| Численность мужского населения | чел. | 345 | 398 | 395 | 446 | 444 |
| Численность женского населения | чел. | 552 | 518 | 525 | 535 | 529 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1000 населения | 7,7 | 15,2 | 10,9 | 17,4 | 11,3 |
| Общий коэффициент смертности | на 1000 населения | 13,3 | 16,3 | 18,5 | 13,0 | 12,3 |
| Коэффициент естественного прироста (убыли) населения | на 1000 населения | -5,6 | -1,1 | -7,6 | 4,4 | -1 |

Таблица 3

Характеристика естественного движения населения в МО Бурановский сельсовет

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (человек) | 47 | 34 | 58 | 78 | 39 | 42 | 37 | 37 | 40 |
| Выбыло (человек) | 29 | 33 | 31 | 57 | 43 | 23 | 38 | 24 | 43 |
| Среднегодовая разница миграции (человек) | 18 | 1 | 27 | 21 | -4 | 19 | -1 | 13 | -3 |
| Родилось (человек) | 12 | 6 | 10 | 12 | 11 | 18 | 12 | 16 | 11 |
| Умерло (человек) | 19 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 |
| Среднегодовой естественный прирост (человек) | -7 | -9 | -4 | -3 | -1 | 3 | -6 | 4 | -1 |
| Итого (человек) | 11 | -8 | 23 | 18 | -5 | 16 | -7 | 17 | -4 |

Таблица 4

Возрастная структура населения

| Наименование | Всего населения | В том числе по возрастам (лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дошкольники |  | Школьники |  | Трудоспособный возраст до 55(60) (без учета школьников 16-17 лет) |  |  |  |  |  | Старше трудоспособного возраста |  |  |  |
|  |  | 0-3 | 4-6 | 7-15 | 16-17 | Всего | В т. ч. |  |  |  |  | Всего |  | В т. ч. |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Работающих | Занятых в домашнем хозяйстве | Обучающихся с отрывом от производства | Инвалиды | Безработные |  |  | На отдыхе | Работающих |
| Кол-во | 973 | 42 | 25 | 89 | 15 | 584 | 537 | 20 | 10 | 3 | 14 | 218 | 210 |  | 8 |
| % | 100 | 4,3 | 2,6 | 9,2 | 1,5 | 60 | 55,2 | 2,06 | 1,03 | 0,3 | 1,4 | 22,4 | 21,6 |  | 0,8 |

Таблица 5

Семейный состав населения на 01.01.2013

| Состав семьи | Количество семей | Население |
| --- | --- | --- |
| п.Бурановка |  |  |
| Одинокие | 62 | 62 |
| Семьи в 2 человека | 88 | 176 |
| Семьи в 3 человека | 67 | 201 |
| Семьи в 4 человека | 52 | 208 |
| Семьи в 5 и более чел | 55 | 326 |
| Итого | 324 | 973 |

Перспективная численность населения.

Для расчета численности населения на первую очередь и расчетный срок был проведен статистический анализ данных численности населения за период с 2002 по 2012 гг. Расчет был проведен с использованием статистических методов обработки информации по следующей формуле:

Нр= Нф х (1+ П+М/100)t; где:

Нр- проектная численность населения, человек;

Нф - фактическая численность населения;

П - естественный среднегодовой прирост населения, %;

М - среднегодовая разница миграции населения, %;

t - расчётный срок, лет (5; 20).

Согласно статистическим расчетам, с учетом проводимой демографической политике в масштабах всей страны, положительной динамикой прироста населения в п.Бурановка, повышения качества и уровня жизни населения может наблюдаться интенсивный рост населения. Таким образом, прогнозируемая численность населения на первую очередь и расчетный срок в п.Бурановка составит 1120 чел. и 1255 чел. соответственно.

Рост численности населения будет происходить за счет миграционного прироста населения, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, в результате чего демографическая структура населения может улучшиться. Расчет возрастной структуры населения для проектной численности  представлен в таблице 6.

Таблица 6

Расчет возрастной структуры населения для проектной численности населения

| Возрастные группы населения | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения в % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение |  | Первая очередь 2014-2019 гг. |  | Расчётный срок 2014-2034 гг. |  |
|  | человек | % | человек | % | человек | % |
| Дошкольники 0-3 лет | 42 | 4,3 | 55 | 4,5 | 65 | 5,1 |
| Дошкольники 4-6 лет | 25 | 2,6 | 40 | 3,6 | 50 | 3,9 |
| Школьники 7-15 лет включительно | 89 | 9,2 | 110 | 9,9 | 130 | 10,3 |
| Трудоспособный возраст -16-55(60)лет | 601 | 61,5 | 695 | 62 | 790 | 63 |
| В том числе: школьников 16-17 лет | 15 | 1,5 | 30 | 2,7 | 40 | 3,2 |
| -работающих | 537 | 55,2 | 605 | 54,1 | 690 | 55 |
| -занятых в домашнем хозяйстве | 20 | 2,1 | 30 | 2,7 | 40 | 3,2 |
| -обучающихся с отрывом от производства | 10 | 1,0 | 15 | 1,3 | 10 | 0,8 |
| -инвалидов | 3 | 0,3 | 3 | 0,2 | 2 | 0,2 |
| -безработных | 14 | 1,4 | 12 | 1 | 8 | 0,6 |
| Старше трудоспособного возраста | 218 | 22,4 | 220 | 20 | 220 | 17,7 |
| В том числе: -работающих | 210 | 21,6 | 200 | 17,8 | 195 | 15,7 |
| -на отдыхе | 8 | 0,8 | 20 | 1,7 | 25 | 2 |
| Всего | 973 | 100 | 1120 | 100 | 1255 | 100 |

Трудовые ресурсы.

Основную возрастную группу трудовых ресурсов составляет население в трудоспособном возрасте.  Дополнительным резервом трудовых ресурсов являются пенсионеры, продолжающие трудовую деятельность. Структура основных градообразующих кадров в п.Бурановка представлена в таблице 7.

Таблица 7

Структура основных градообразующих кадров (человек)

| № п/п | Отрасли и предприятия | Численность градообразующих кадров (человек) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Первая очередь 2014-2019 | Расчетный срок 2014-2034 |
| п.Бурановка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственный организации, в том числе СПК «Бурановкий» | 240 | 243 | 234 | 218 | 219 | 230 | 240 |
|  | Административно-хозяйственные и общественные организации, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Бурановского с/с | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
|  | Рогозихинское лесничество | 36 | 36 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|  | Дом культуры | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | Сельская библиотека | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Учебные заведения, в том числе МБОУ «Бурановская СОШ» | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 33 | 38 |
|  | Детские дошкольные учреждения, в том числе МДОУ д/с «Теремок» | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 18 |
|  | Учреждения здравоохранения, В том числе Бурановская врачебная амбулатория | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |

  - СОВРЕМЕННАЯ ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

    - Земельные ресурсы

Площадь территории Бурановского сельсовета по состоянию на 2013 год, составляет 9834 га.

Таблица 8

Состав земель по категориям в границах МО Бурановский сельсовет

| Категории земель | Площадь, га | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 9120 | 92,7 |
| Земли населенных пунктов |  | 3 |
| п.Бурановка (Бурановский с/с) | 282 |  |
| Земли лесного фонда | 408 | 4,1 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | 24 | 0,2 |
| Земли водного фонда | 0 | 0 |
| Земли особо охраняемых природных территорий | 0 | 0 |
| Земли запаса | 0 | 0 |
| Итого по сельсовету | 9834 | 100 |
| Кроме того: |  |  |
| земли н.п.Бурановка (в Лебяжинский с/с) | 18 |  |
| земли н.п.Бурановка (в Рогозихинский с/с) | 10 |  |

    - Планировочная организация

Территория муниципального образования имеет расчлененную планировочную структуру, на формирование которой влияет природно-географический и транспортный каркас территории. Большую часть её составляют земли сельскохозяйственного назначения. По южной границе территории проходит крупная планировочная ось – автомобильная дорога регионального значения  Барнаул-Павловск-Ребриха.

Планировочными достоинствами территории является:

- удобные транспортные связи с соседними районами края, в т.ч. близость к г. Барнаулу и с.Павловск;

- наличие рек и озер, способствующее эстетическому разнообразию ландшафта и развитию рекреации;

- в целом благоприятная планировочная структура и экологическое состояние территории, способствующее развитию сельскохозяйственного производства.

п.Бурановка

п.Бурановка – административный центр Бурановского сельского поселения, расположенный в 90 км от краевого центра г.Барнаул.

Архитектурно-планировочная организация территории п.Бурановка сформировалась с учетом сложившейся застройки, и представлена как единый целостный селитебный комплекс. Поселок имеет регулярную планировку, сетка улиц прямоугольная.

Транспортный каркас п.Бурановка формируется основными улицами: Алтайская и Боровая. Улично-дорожная сеть имеет довольно четкую структуру. Въезд в поселок осуществляется со стороны дороги регионального значения Барнаул-Павловск-Ребриха.

Селитебная территория представлена усадебной застройкой. Общественный центр размещается в географическом центре поселка, общественные подцентры формируются в пределах пешеходной доступности по направления развития селитебной зоны. Из учреждений культурно-бытового назначения имеются: школа, детский сад, врачебная амбулатория, дом культуры, магазины продовольственных и непродовольственных товаров.

Производственная зона сосредоточена на северо-западе поселка.

В целом планировочная структура поселка довольно компактна.

    - Жилищная сфера. Расчет объемов жилищного строительства

Общая площадь жилого фонда составляет 16,53 тыс.кв.м. Уровень благоустройства жилого фонда характеризуется следующими данными: удельный вес жилой площади, оборудованной водопроводом – 97%, канализацией – 78%, газом – 95%. Ветхого и аварийного жилья не имеется.

Таблица 9

Характеристика существующего жилого фонда п.Бурановка

| Вид застройки | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S общ, тыс. м² | % | шт. |
| Усадебной застройки, в т.ч.: | 16,53 | 100 | 289 |
| Одноквартирные | 8,83 | 53,4 | 226 |
| Двухквартирные | 7,4 | 44,8 | 61 |
| Трехквартирные | 0,3 | 1,8 | 2 |

В п.Бурановка на сегодняшний день существует потребность в выделении участков под жилищное строительство и увеличении объемов жилищного строительства.

Расчёт потребной общей площади жилого фонда  в п.Бурановка на первую очередь и расчётный срок выполнен  исходя из проектной численности населения и норм обеспеченности на одного человека, и приведён в таблице 10.

Таблица 10

Расчет объемов жилищного строительства.

| Наименование | Единицы измерения | Показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Первая очередь 2014-2019 гг. | Расчётный срок 2014-2034 гг. |
| Население | чел | 973 | 1120 | 1255 |
| Расчетный коэффициент семейности |  | 3 | 3,5 | 3,5 |
| Расчётное количество домов в усадебной застройке | дом/м2 | 289 | 331 | 372 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | м2/чел | 16,9 | 17,5 | 18 |
| Общая площадь | м2 | 16530 | 19600 | 22590 |
| Сохраняемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | 289/16530 | 289/16530 | 289/16530 |
| Проектируемый жилой фонд -усадебный | дом/м2 | - | 47/3070 | 92/6060 |
| Итого жилого фонда -усадебного | дом/м2 | 289/16530 | 336/19600 | 381/22590 |
| Норма отвода участка на 1 домохозяина -усадебный ж.ф. | м2 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Территория проектируемой застройки -усадебной | га | - | 7 | 15 |

При расчете потребной площади жилого фонда была принята средняя площадь дома в усадебной застройке не менее 65 м2, при коэффициенте семейности 3,5. Площадь земельного участка в п.Бурановка была принята 20 соток (2000 м2). Таким образом, на первую очередь при увеличении численности населения на 147 человек и в соответствии с планируемой обеспеченностью общей площадью жилого фонда необходимо строительство 47 домов; на расчетный срок при увеличении численности на 282 человек – 92 дома. Для размещения 92 новых индивидуальных жилых домов потребуется 15 га площади, в том числе: на первую очередь 47 дома – 7 га, при размере приусадебных участков 20 соток. Увеличение площади жилого фонда будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

    - Социальная и культурно-бытовая сфера. Расчет вместимости

- культурно-бытовых зданий

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов населенного пункта, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

В настоящее время на территории муниципального образования расположен ряд социальных и культурно – бытовых объектов, обеспечивающих потребности населения, характеристика которых представлена в Таблице 11.

Таблица 11

Характеристика существующих объектов культурно - бытового назначения

| №№ п/п | Наименование учреждений | Адрес (улица, № дома) | Количество работающих,(чел) | Вместимость (по тех. паспорту) / реальная |  | Материал стен | Этажность | Отдельное здание или встроенное помещение | Объём, площадь м2 | Год постройки (% износа) | Использование (по назначению, снос, реконструкция) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Бурановская врачебная амбулатория | Ул. Целинная 32 | 7 | 25 | 25 | кирпич | 1 | отдельное | 191 | - | По назначению |
|  | Детский сад «Теремок» | пер. Центральный 3 | 14 | 40 | 32 | кирпич | 1 | отдельное | - | - | По назначению |
|  | Школа | Ул. Целинная 31 | 29 | 125 | 100 | кирпич | 2 | отдельное | - | 1987 | По назначению |
|  | СДК | пер. Центральный 1 | 3 | 300 | 170 | кирпич | 2 | отдельное | 1125 | 1989/29 | По назначению |
|  | Библиотека | пер. Центральный 1 | 1 | 40 | 25 | кирпич | 1 | встроенное | 70 | 1989/29 | По назначению |
|  | Администрация | - | 5 | - | - | кирпич | 1 | отдельное | 148 | 1975 | По назначению |

Размещение объектов обслуживания предполагается преимущественно в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях. Объекты периодического спроса целесообразно концентрировать как в центральной части населенного пункта с целью формирования полноценного общепоселкового центра с наиболее значимыми объектами администрации, управления, культуры и пр., так и в специализированных подцентрах – спортивном, рекреационном и т.п.

Расчет вместимости (емкости) зданий культурно-бытового назначения произведен по нормам СП 42.13330.2011 и представлен в таблице 12. Согласно расчетам необходимо строительство детского сада и реконструкция школы.

Таблица  12

Расчет вместимости зданий культурно-бытового назначения

| №№ п/п | Наименован. | Един. измер. | Вместимость | Норматив | Расчетная потребность | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | мест | 40 | 70-85% от числа дошкольников | 90 | 50 |
| 2 | Школа | мест | 125 | 100% (1-11 классы); | 130 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника | посещ. в смену | 25 | По заданию на проектирование | - | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Дом культуры | мест | 300 | 50-60 на 1000 жителей | 100 | - |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Магазины | кв.м. | 661 | 434 | 500 | - |

Сеть учреждений культуры на территории п.Бурановка представлена учреждениями культурно-досугового типа – дом культуры, библиотека. В настоящее время материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы, находится в тяжелом состоянии по причине недостаточного финансирования. Здания и помещения учреждений культуры требуют капитального ремонта и модернизации технико-технологического оснащения.

    - Рекреационные ресурсы и озеленение территории

Павловский район расположен в благоприятном климатическом поясе, показатели которого приемлемы для осуществления, в основном, летней рекреации.

Водные рекреационные ресурсы Бурановского сельсовета Павловского района представлены реками и прудами. Водные объекты создают прекрасные возможности для рекреации, связанной с водой (купание, катание на лодках и т.д.), есть также озера и небольшие пруды, которые привлекательны для любителей рыбной ловли.

Среди видов рекреации летнего периода характерны: гелиотерапия, купание, пешие прогулки. Зимой возможны - катание на лыжах, катание на коньках и т.д.

В рекреационном отношении эта территория пригодна для массового отдыха, кратковременной рекреации, сбора ягод, грибов, лекарственных растений, экологического и познавательного туризма.

  - ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Внешний транспорт

Транспортная инфраструктура представлена сетью автомобильных дорог регионального и местного значения. Связь между населенными пунктами осуществляется посредством автомобильного транспорта.

Основу транспортного каркаса составляет часть автомобильной дороги общего пользования регионального значения Барнаул – Павловск – Ребриха. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории сельсовета составляет 6,5 км, в том числе с твердым покрытием 1,4 км.

    - Улично-дорожная сеть

Главными улицами населенного пункта являются: Алтайская, Боровая пересекающие поселок с юго-запада на северо-восток и с севера на юг. Они осуществляют связь жилых территорий с общественным центром.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением. Второстепенными улицами обеспечиваются вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами. Проезды осуществляют связь жилых домов, расположенных в глубине кварталов.

Таблица 13

Показатели существующей улично-дорожной сети

| Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| п.Бурановка |  |  |
| Асфальтобетонное | 4200 | 1,4 |
| Грунтовое | 19740 | 6,5 |

  - ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

    - Водоснабжение

На территории Бурановского сельсовета для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения используется 6 скважин, а также индивидуальные трубчатые колонки. Сведения по скважинам приведены в таблице 14.

Таблица 14

Характеристика скважин МО Бурановский сельсовет

| № | Номер скважин по паспорту | Местоположение скважин | Глубина скважины в метрах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Б 97/70 | с.Бурановка, восточная окраина | 91 |
| 2. | Б 129/80 | с.Бурановка, южная окраина | 117 |
| 3. | Б130/80 | с.Бурановка, восточная окраина | 124 |
| 4. | 5(6519) | с.Бурановка, 2 км на юго-запад | 90 |
| 5. | Б 74/87 | с.Бурановка, 0,2 км на запад | 123 |
| 6. | Б 2/88 | с.Бурановка, 0,2 км на запад | 123 |

Величина перспективного водопотребления на собственные хозяйственно-питьевые и производственные нужды на перспективу до 2033 г. составляет всего 382,2 м3/сут, 98,5 тыс.м3/год, из них на хозяйственно-питьевые нужды 240 м3/сут, 87,0 тыс.м3/год.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено, что сети водопровода, водонапорные башни требуют ремонта, реконструкции или замены.

    - Водоотведение (канализация)

Централизованная система канализации в поселке отсутствует. Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы и вывозится специальным автотранспортом за территорию населенного пункта на поля фильтрации.

    - Газоснабжение

В настоящее время п.Бурановка имеет централизованное газоснабжение на всей территории населенного пункта. Протяженность газовых сетей составляет 10,4 км.

Используется природный газ на:

- индивидуально – бытовые нужды населения, в т. ч. для приготовления пищи и подогрева воды;

- отопление и горячее водоснабжение общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

    - Электроснабжение

Электроснабжение п.Бурановка осуществляется филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Сети электроснабжения 10 кВ и 0,4 кВ выполнены в воздушном исполнении (провода марки А, АС). На территории п.Бурановка расположено 8 трансформаторных подстанций.

    - Связь

Населенный пункт телефонизирован от автоматических телефонных станций. Номерная емкость - 300, используемая емкость – 135. Оператором телефонной связи является ОАО «Ростелеком». Обеспеченность населения телефонными аппаратами составляет 13,4 ед. на 100 человек.

Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

На территории населенного пункта услуги сотовой связи предоставляют три оператора сотовой связи.

  - ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Современное экологическое состояние территории муниципального образования определяется воздействием локальных источников загрязнения природной среды. Общее экологическое состояние территории следует признать удовлетворительным. Территория сельсовета давно освоена, что подтверждается наличием поселения и дорог разного качества, высокой степенью распашки земель. Все это обусловило практическое отсутствие нетронутых первозданных ландшафтов. Классы и виды антропогенного воздействия, получившие распространение на данной территории приведены в таблице 15.

Таблица 15

Характеристика основных антропогенных воздействий

| Классы антропогенного воздействия | Виды антропогенного воздействия | Факторы формирования |
| --- | --- | --- |
| сельскохозяйственные | полевой, пастбищный, животноводческий | распашка, выпас животных, сенокошение, выращивание культурной флоры; животноводческие комплексы |
| селитебные | сельские поселения | полная замена растительного покрова, окультуривание почв, создание микроклимата, загрязнение всех компонентов природной среды |
| водные | пруды, водные артерии | создание запруды на небольших реках, загрязнение и изменение стока рек |
| транспортные (инжерно-инфраструктурные) | автодороги различной категории, линии электропередач | интенсивность движения автотранспорта, количество грузопотоков, потребление электричества, транспортировка топлива |

Актуальная проблема сельсовета – загрязнение леса бытовыми отходами, и она является достаточно острой, особенно в прилегающей части леса к населенному пункту.

На территории поселения располагаются объекты, которые являются источниками воздействия на окружающую среду и здоровье человека (полигон ТБО, скотомогильник, кладбища и др.).

Проектом предусмотрено размещение нового кладбища на северо-востоке поселка в черте населенного пункта. Санитарно-защитная зона не будет перекрывать жилую застройку.

Таблица 16

Расчет площади кладбищ на расчетный срок

| Населенный пункт | Норматив на 1000 жителей, га | Площадь кладбища расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| п.Бурановка | 0,24 | 0,5 |

На территории сельсовета на северо-западе от п.Бурановка, за автодорогой Барнаул-Ребриха расположен скотомогильник с захоронением в яму и полигон ТБО. Санитарно-защитная зона данных объектов составляет 1000 м. и она перекрывает жилую застройку населенного пункта. Проектом предусмотрено перенос данных объектов на северо-запад от п.Бурановка.

В целях обеспечения требований Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, вокруг данных объектов устанавливаются территории с особым режимом использования – санитарно-защитные зоны (СЗЗ), которые являются защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий. Сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается.

Таблица 17

Объекты специального назначения МО Бурановский сельсовет (проект)

| № пп | Наименование объекта | Количество | Площадь, га | СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигоны ТБО | 1 | 0,44 | 1000 |
| 2 | Скотомогильник с биологической камерой | 1 | 0,06 | 500 |
| 3 | Кладбище | 1 | 0,5 | 50 |
| 4 | Поля фильтрации | 1 | 1,3 | 1000 |

Таблица 18

Расчет площади полигона ТБО на расчетный срок

| Население | Числен. насел. (чел) | Нормативное кол-во отходов на 1 чел в год, кг | Расчетное кол-во отходов в год, т | Размеры земельных участков на 1000 т ТБО в год га | Расчетное количество лет | Площадь территории полигона ТБО, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Бурановка |  |  |  |  |  |  |
| Общее кол-во по селу с учетом общественных зданий, в т.ч. смет с твердых покрытий улиц | 1140 | 290 | 330,6 | 0,05 | 20 | 0,44 |

Источниками шумового воздействия на среду обитания являются все виды транспорта, производственный шум.

Проектом предусмотрен перевод в земли промышленности…и иного специального назначения земельных участков, занятых объектами специального назначения (полигон ТБО, скотомогильник с биологической камерой, поля фильтрации).

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ МО БУРАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

    - Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно - планировочное решение территории поселения принято с учетом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

- недостаточный уровень обеспечения населения объектами культурно- бытовой сферы.

Проектом предусмотрено сохранение и упорядочение сложившейся архитектурно-планировочной структуры п.Бурановка, усиление существующих композиционных осей, в виде главных и основных улиц, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный срок. Развитие населенного пункта предполагается в юго-западном направлении в целях нового жилищного строительства.

Предусмотрено строительство общественно-деловых подцентров в районах перспективной и сложившейся застройки с учетом радиусов доступности и развитие существующего центра. Главные улицы населенных пунктов сохраняют свою функцию планировочных осей. Проектом предлагается реконструкция и планирование перспективных направлений основных улиц, как в новой застройке, так и в центральной части, для создания единого комплекса улично-дорожной сети.

Таким образом, принятые архитектурно - планировочные решения предусматривают создание современного поселка с чётким функциональным зонированием всей территории и обеспечением инженерным оборудованием и объектами благоустройства. Проектная планировочная структура решена с учётом природных факторов и ограничений, а также сложившейся градостроительной ситуации.

    - Функциональное зонирование

Планировочная структура, предлагаемая проектом, представлена как единый целостный селитебный комплекс, формируемый на принципах компактности, экономичности и комфортности проживания.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

Структура и соотношение функциональных зон соответствуют общей градостроительной идее урбанизированного освоения сельских населенных пунктов, создания полноценного развитого поселения, гармонично включающего существующую инфраструктуру населенных пунктов в единое селитебное образование (Таблица 19).

На территории п.Бурановка выделены следующие функциональные зоны:

- жилая зона (Ж);

- общественно-деловая зона (О);

- производственная зона (П);

- зона инженерной инфраструктуры (И);

- зона транспортной инфраструктуры (Т);

- рекреационная зона (Р);

- зона акваторий (А);

- зона сельскохозяйственного использования (С);

- зона специального назначения (Сп);

- территории с неустановленным градостроительным регламентом (Н).

Жилые зоны предназначены для застройки малоэтажными жилыми домами, жилыми домами усадебного типа с количеством этажей не более 3, иными объектами жилищного строительства с минимально разрешенным набором услуг местного значения. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав территориальных зон, устанавливаемых в границах населенных пунктов, могут включаться зоны сельскохозяйственного использования (в том числе зоны сельскохозяйственных угодий), а также зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Таблица 19

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

| № п/п | Населенные пункты | Площадь н.п., га | Функциональные зоны (проект), га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | О | П | И | Т | Р | А | C | Сп | Н |
| 1 | п.Бурановка | 310 | 205 | 4.5 | 17.5 | 3 | 23 | 6 | 8 | 23 | 1,5 | 18.5 |

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов жилой зоны

Мероприятия по развитию и размещению жилой зоны предполагают:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории существующей жилой застройки;

- уплотнение жилой застройки за счет свободных территорий в пределах границ существующего населенного пункта;

- обеспечения полного инженерного обустройства.

Согласно расчетам численность населения п.Бурановка на 1-ю очередь и расчетный срок составит: 1120 и 1255 чел. соответственно.

Формирование жилых зон в п.Бурановка планируется в юго-западной части поселка. В целях обеспечения населения жилым фондом в пределах расчетного срока выделено 15 га площади (для 92 домов), в том числе: на первую очередь 47 дома – 7 га, при размере приусадебных участков 20 соток. Развитие жилой зоны будет происходить за счет уплотнения жилой застройки.

    - Мероприятия по развитию и размещению объектов общественно-деловой зоны

Мероприятия по развитию общественно-деловой зоны предполагают:

- реконструкцию объектов культурно-бытового назначения;

- создание необходимого комплекса учреждений культурно-бытового обслуживания;

- достижение выразительного архитектурно-пространственного решения центра путем создания системы озеленения.

Общественно-деловая зона включает в себя территории под зданиями административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно - досугового, спортивного, а также здравоохранения и научно-исследовательского назначения. Проектом предусмотрена реконструкция и строительство новых объектов социально-культурного назначения, как в центре, так и в зоне новой жилой застройки.

Проектом генерального плана предусмотрено на  1 очередь:

- капитальный ремонт детского сада;

- реконструкция школы;

- капитальный ремонт врачебной амбулатории;

- капитальный ремонт дома культуры;

- капитальный ремонт библиотеки;

- строительство детской площадки;

- строительство пожарной части.

Проектом генерального плана предусмотрено на расчетный срок:

- строительство детского сада на 50 мест;

- капитальный ремонт здания Администрации.

    - Мероприятия по развитию и размещению производственной зоны

Мероприятия по развитию производственной зоны предполагают:

- модернизацию действующих предприятий лесного и сельского хозяйства;

- расширение ассортимента выпускаемой продукции, совершенствование технологии производства, техническое перевооружение;

- устройство санитарно-защитных зон.

Проектом генерального плана предусмотрено на первую очередь:

- строительство контрольно-селекционного двора на 200 голов КРС в СПК «Бурановский» (500 м на северо-запад от п.Бурановка)

  - РАЗВИТИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Проектом предусмотрено капитальный ремонт существующей улично-дорожной сети в п.Бурановка.

На территории МО принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме населенного пункта:

-основные улицы в жилой застройке

-второстепенные улицы в жилой застройке.

Предусматривается так же строительство объекта придорожного сервиса (шиномонтаж) возле заправки при выезде из поселка.

  - ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Отрицательным физико-геологическим фактором является оврагообразование.

На овражистых участках следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и мероприятия по агролесомелиорации (посадку деревьев и кустарников в сочетании с посевом многолетних трав или одерновкой) для увеличения устойчивости склонов (откосов), осушения грунта, снижения воздействия выветривания. Для защиты берегов рек необходимо максимальное сохранение существующей растительности, террасирование склонов.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

    - Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – 2033 г. Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Расчёт общего водопотребления для населенного пункта выполнен в соответствии с положениями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности т.max=1,2. Подсчет расходов воды для нужд населения приведен в таблице 20.

Таблица 20

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| Степень благоустройства | Проектные расходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотребления, л/сут | Количество жителей, чел | Среднесуточный расход, м3/сут | Максимальный расход, м3/сут |
| п.Бурановка |  |  |  |  |
| Застройка зданий, оборудованных водопроводом | 150 | 1140 | 171 | 205,2 |
| Неучтенные расходы | 10% |  | 17,1 | 20,5 |
| Производственная зона | 10% |  | 17,1 | 20,5 |
| Поливочный расход воды | 70 |  | 79,8 | 268 |
| Итого |  | 1140 | 285 | 544,2 |

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя (согласно СНиП 2.04.02-84*), учитывая степень благоустройства, принято 70 л/сут.

Расходы воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Неучтенные расходы принимаются дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. В последующих стадиях проектирования расходы воды по всем показателям должны быть уточнены.

Расходы воды для нужд животноводства определены по следующим усредненным нормативам в соответствии с ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

Таблица 21

Основные показатели потребления воды на содержание скота

| № п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Существующая застройка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество водопотребителей | Удельное водопотребление (за год) л/сут | Среднесуточное водопотребление (за год) м3/сут |
| 1 | Крупный рогатый скот | голов | 355 | 55 | 19,5 |
| 2 | Свиньи | голов | 326 | 25 | 8,15 |
| 3 | Овцы, козы | голов | 48 | 5 | 0,2 |
| 4 | Птица | голов | 1480 | 1,5 | 2,2 |
|  | Итого |  |  |  | 31 |

Для обеспечения поселка системой централизованного водоснабжения надлежащего качества необходимо строительство новых водопроводных сетей в районах существующей и перспективной застройки.

Расход воды на наружное пожаротушение принят в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчётная продолжительность тушения пожара 3 ч, число одновременных пожаров - 1.  Пожарный запас воды должен составлять: 5*1*3*3600/1000=54 м3

На территории Бурановского сельсовета 6 источников водоснабжения. Для предохранения источников водоснабжения от возможных загрязнений на всех скважинах предусматривается организация зон водоохраны в составе трех поясов. Согласно Проекту зон санитарной охраны действующего водозабора подземных вод сельскохозяйственного производственного кооператива «Бурановский» в п.Бурановка павловского района, первый пояс – пояс строго режима радиусом 30 м от скважины. Второй пояс – пояс ограничений, предназначенный для защиты водоносного горизонта от микробного загрязнения. Третий пояс - пояс ограничений, предназначенный для защиты подземных вод от химического загрязнения.

Первый пояс: скважина №Б 74/87 и Б 2/88 – 80*60 м., скважина №Б 97/70 – 60*60 м. Второй пояс: скважина №Б 74/87 и Б 2/88 – 179*259 м., скважина №Б 97/70 – 85*199 м. Третий пояс: скважин №Б 74/87 и Б 2/88 – 306*6899 м, скважина № Б 97/70 – 115*6741 м.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- реконструкция водопроводных сетей;

- реконструкция водонапорных скважин.

    - Водоотведение (канализация)

Для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, генеральным планом предлагается создание централизованной системы канализации населенного пункта. От общественных зданий осуществлять в герметичные выгреба с накопительными ёмкостями, от жилых домов – в герметичные выгреба, с последующим вывозом на поля фильтрации.

В зоне перспективной застройки предлагается водоотведение по уличным канализационным трубам в герметичные выгреба. Емкости выгребов должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к выгребам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер производить не менее 1 раза в год. Вывоз стоков от выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на поля фильтрации. Конструкция полей фильтрации должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Учитывая степень благоустройства населенного пункта, на следующих стадиях проектирования необходимо предусмотреть систему ливневой канализации. Проектом предлагается открытая система отвода атмосферных вод, состоящая из бетонных лотков, кюветов и укреплённых водоотводных каналов, по которым вода уходит по дренам в овраги или сточную канаву, так же могут быть использованы дренажные колодцы (отвод воды в грунт).

    - Газоснабжение

Проектом предусмотрена газификация территорий в населенном пункте, которые еще не газифицированы.

Использование природного газа предусматривается на:

- индивидуально – бытовые нужды населения, в т. ч. для приготовления пищи и подогрева воды;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

    - Электроснабжение

Энергетические нагрузки жилищно-коммунального сектора на проектные периоды определены по укрупненным показателям электропотребления на 1 жителя в год (СНиП 2.07.01-89* прил.12) и в соответствии с РД 34.20.185-94. Расчет учитывает электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунального обслуживания, наружным освещением, системами водообеспечения, водоотведения и теплоснабжения, а также затраты на содержание приусадебных хозяйств. В связи с увеличением нагрузки предлагается реконструкция трансформаторных подстанций с увеличением мощности до необходимой и строительство КТП для электроснабжения новых кварталов застройки.

Проектируемая питающая и распределительная сеть 10 кВ в зоне перспективной застройки предусматривается в воздушном исполнении изолированным проводом на железобетонных опорах. Проектируемая подстанция должна быть расположена с учетом максимального приближения к центру нагрузок, при этом протяженность низковольтных сетей от подстанций до наиболее удаленных потребителей не должна превышать 400 метров.

Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей предлагаются следующие мероприятия по электроснабжению:

- выполнить реконструкцию устаревшего оборудования, опор, воздушных линий;

- реконструкция действующих КТП до необходимой мощности;

- строительство системы уличного освещения.

    - Связь и информатизация

Основными направлениями развития инфраструктуры телефонизации в п.Бурановка являются:

- увеличение пропускной способности линий связи и коммуникационных устройств;

- расширение ассортимента и повышение качества услуг связи;

- реконструкция устаревших и изношенных объектов и сооружений связи.

С высокими возможностями пользования услугами сотовой связи большого спроса на установку стационарных телефонов у населения нет.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

Проектом предлагается изменение границ муниципальных образований Бурановский, Рогозихинский и Лебяжинский сельсоветы Павловского района.

Изменение границ с Рогозихинским сельсоветом обусловлено учтенными участками в государственном кадастре недвижимости с кадастровыми номерами 22:31:031001:711, 22:31:030105:719, 22:31:031001:98, 22:31:031001:712, 22:31:031001:100, 22:31:031001:70, 22:31:030105:702. Данные земельные участки входят в категорию земель населенных пунктов (п.Бурановка) и территориально расположены между п.Бурановка и п.Рогозиха. Так как данные участки учтены в государственном кадастре недвижимости, то предложено изменение границ муниципальных образований и включение данных участков в состав земель населенного пункта п.Бурановка.

Изменение границ с Лебяжинским сельсоветом обусловлено наличием учтенных земельных участков в государственном кадастре недвижимости с кадастровыми номерами (22:31:031001:105, 22:31:031001:122, 22:31:031001:99). Данные земельные участки входят в категорию земель населенных пунктов п.Бурановка и территориально расположены в Лебяжинском сельсовете. Так как данные участки учтены в государственном кадастре недвижимости, то предложено изменение границ муниципальных образований и включение данных участков в состав земель населенного пункта п.Бурановка.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития муниципального образования возникла необходимость изменения границ земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земель иного специального назначения.

Предполагается перевод земель из категории сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального  назначения; для размещения полигона ТБО, скотомогильника с биологической камерой, полей фильтрации.

Изменения площадей категорий земель в границах сельсовета отображены в таблице 22.

Таблица 22

Баланс земель

| Категория земель МО Бурановский сельсовет | Современное состояние, га | Изменение категории земель | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли населенных пунктов | 282 |  | 310 |
| п.Бурановка (Бурановский с/с) | 282 |  |  |
| Земли сельхоз. назначения | 9120 | -1,8 (земли промышленности)* | 9118.2 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 24 | +1,8 | 25.8 |
| Земли лесного фонда | 408 |  | 408 |
| Кроме того: |  |  |  |
| п.Бурановка (в Лебяжинском с/с) | 18 | +18 |  |
| п.Бурановка (в Рогозихинском с/с) | 10 | +10 |  |
| Итого: | 9834 |  | 9862** |

*в земли промышленности входят территории, занятые объектами специального назначения – под полигон ТБО – 0,44 га, под скотомогильник с биологической камерой – 0,06 га, под поля фильтрации – 1,3 га.

**увеличение площади земель Бурановского сельсовета вследствие изменения границ МО Бурановский, Лебяжинский и Рогозихинский сельсоветы

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    - Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах образования предусмотрены следующие мероприятия:

- разработка проектов санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха;

- организация охранных мероприятий, включающих в себя оснащение специальными фильтрами очистки и улавливания загрязняющих веществ на всех объектах, оказывающих негативное влияние на состояние атмосферного воздуха.

    - Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова предполагают:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

    - Мероприятия по охране водной среды

Мероприятия по охране водной среды включают в себя:

- разработку проектов организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий рек, озер, прудов;

- разработку проекта границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В водоохранных зонах запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов. Допускается проектирование, размещение, строительство, эксплуатация хозяйственных и других объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

    - Мероприятия по благоустройству и санитарной очистке территории

Система санитарной очистки территории муниципального образования включает в себя:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- уборка территорий от мусора, снега.

Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, полей фильтрации и других объектов должно соответствовать экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. В связи с этим проектом предусмотрено консервация скотомогильника с захоронением в яму и ликвидация полигона ТБО вблизи населенного пункта с последующей рекультивацией земель.

Рекультивация земель – комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами общества.

Комплекс работ по рекультивации земель выполняется в два этапа: технический и биологический.

Технический этап включает подготовку земель для последующего целевого использования. К нему относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортировка и нанесение плодородного слоя почвы.

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических и биологических свойств почвы.

Все мероприятия по вывозу и обезвреживанию твердых бытовых отходов предусматриваются на полигоне ТБО, который будет расположен в 1 км на севере от п.Бурановка. Скотомогильник с биологической камерой будет расположен там же, недалеко от полигона ТБО.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Мероприятия по сохранению объектов историко-культурного наследия предполагают:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами культурного наследия осуществляется физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия и изменения особенностей, составляющих предмет охраны, в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;- обеспечение доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки). Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Алтайского края –  управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника археологии);

- информирование об обнаруженном объекте управления Алтайского края по культуре и архивному делу;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению управления Алтайского края по культуре и архивному делу, после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности выявленного объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объекта культурного наследия по согласованию с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию данных земельных участков.

8. Собственники (пользователи) объектов культурного наследия, земельных участков, в пределах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с управлением Алтайского края по культуре и архивному делу.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Алтайского края на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения является установление зон с особыми условиями использования территории.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранными зонами;

- охранными зонами объектов культурного наследия;

- охранная зона  ГПКЗ краевого значения «Касмалинский» в Ребрихинском районе.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять производственную территорию от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Для каждого объекта необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны. В этих проекте предусмотреть конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту населения от его вредных воздействий.

Водоохранные зоны.

Помимо санитарно-защитных зон на территории сельского совета градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов в районе поселения в настоящее время нет. Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, предполагающий установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики, в соответствие со статьей 65 «Водного кодекса Российской Федерации».

Ширина водоохранной зоны р.Рогозиха составляет 100 м,  прибрежной защитной - 50 м.

Проектом предлагается расчистка прибрежной защитной полосы реки, контроль использования территории с целью исключения деятельности, противоречащей ст. 65 «Водного кодекса РФ», в том числе распашки земель и выпаса скота.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Кроме того из объектов, имеющих градостроительные ограничения на территории  муниципального образования, имеются линии электропередач 10 кВ. Санитарные разрывы от ЛЭП  напряжением 10кВ установлены 20 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории поселения, устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000г. №878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

На территории Бурановского сельсовета расположена часть Государственного природного комплексного заказника краевого значения «Касмалинский». Заказник является комплексным (ландшафтным) и предназначен для сохранения экосистемы ленточного бора.

Режим охраны заказника.

На территории заказника запрещается любая хозяйственная деятельность, приводящая к изменению состава и естественного состояния растительного и животного мира: разработка и распашка земель дополнительно к существующим площадям; выпас скота в пределах водоохранных зон; проведение ирригационных и гидромелиоративных работ без заключения государственной экологической экспертизы; устройство дамб, плотин, прудов и других гидротехнических сооружений; выкашивание травы в мае, июне; выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание гибели молодняка птиц и мелких животных; промысловая, спортивная и любительская охота; ловля рыбы всеми способами, за исключением ловли ручной удочкой; пуск палов и выжигание растительности; проезд на механических транспортных средствах вне дорог; размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, складирование производственных и бытовых отходов; нахождение лиц с оружием и собаками, капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, перевесами, самоловными крючками и электроудочками; заготовка лекарственно-технического сырья; геологоразведка и добыча полезных ископаемых.

На территории заказника допускается: применение биологических средств борьбы с насекомыми-вредителями растений; отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии; регулирование численности охотничьих животных в целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству, животному миру и среде его обитания; рыбная ловля ручной удочкой; сбор зоологических и ботанических коллекций; проведение охранных, биотехнических, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий; строительство зданий и сооружений, назначение которых не противоречит целям и задачам заказника, при положительном заключении государственной экологической экспертизы; рекреационное использование территории заказника в специально отведенных местах в соответствии с действующим законодательством: по берегам рек не далее 3 км от населенных пунктов; организованный экотуризм.

  - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

- МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- природного характера

На территории сельсовета возможны такие чрезвычайные ситуации природного характера как лесные пожары, гололедные явления, негативные атмосферные явления (метели, ливни, град), почвенная эрозия.

Мероприятия по снижению воздействия сейсмичности. Территория Бурановского сельсовета  находится в зоне несильных сотрясений (6 баллов шкалы MSK-64 на средних грунтах в соответствии с районированием ОСР-97А). При проектировании объектов капитального строительства необходимо предусматривать мероприятия по сейсмичности.

Мероприятия, снижающие риски возникновения лесных пожаров. Залесённая территория Рогозихинского сельсовета, которая непосредственно граничит с п.Бурановка относится к 1 классу природной пожарной опасности (всего 5 классов опасности). Состав преимущественно – береза и сосна. Необходимо строгое соблюдение норм пожарной безопасности при нахождении на территории лесных массивов, обязательное проведение разъяснительных работ, как с местным населением, так и с туристами, посещающими данную территорию, своевременное и полное осуществление мер по противопожарному содержанию леса (рубки ухода, опашка).

В целях предупреждения крупных лесных пожаров проектом предлагается создание системы противопожарных барьеров. В качестве противопожарных барьеров предусмотрено использование естественных барьеров, - шириной до 150 м, эффективность которых достигается путем уборки горючего материала - подлеска, а также искусственные разрывы, обеспечивающие минимальные противопожарные разрывы (15 м). Барьеры (заслоны) служат преградой распространению верховых и низовых пожаров, а также опорными линиями при работах по локализации действующих очагов.

Мероприятия по предупреждению пожаров внутри населенных пунктов включают:

- расширение профилей улиц в жилой застройке, для обеспечения проезда пожарной техники;

- устройство источников противопожарного водоснабжения.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

    - Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

- техногенного характера

На территории муниципального образования потенциально опасные объекты характеризуется 5 классом опасности. Это преимущественно пожароопасные объекты. К ним относятся, котельные, автозаправочные станции, склады.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от складов, котельной, АЗС;

- применение изоляционных покрытий, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в комплексе зон с особыми условиями образования накладывает дополнительные ограничения хозяйственного освоения территории образования.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством, Уставом Алтайского края, законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).

    - Мероприятия по гражданской обороне

Проектируемый населенный пункт не имеет категории по ГО, находятся в сельской местности и расположен вдали от категорированных объектов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Алтайского края при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Алтайскому краю, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- поддерживать в постоянной готовности систему оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействия с руководителями прилегающих сельсоветов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет муниципального образования средства для приобретения средств дегазации (нейтрализации) ОХВ.

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне» МО Бурановский сельсовет разработан на основании СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». Функциональное зонирование населённых пунктов решено, исходя из задач безопасности и защиты населения.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода предусмотрена установка пожарных гидрантов. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников предусмотрено устройство съездов, обеспечивающих беспрепятственный подъезд к реке. Проектом предусмотрено устройство защищенных источников водоснабжения, местоположение которых определяется путем проведения гидрологической разведки.

Между селитебной и производственной зонами проектом предусмотрены санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Защита населения в противорадиационных укрытиях (ПРУ). Общая вместимость ПРУ должна обеспечивать укрытием 85% работающего населения.

Сирена оповещения на территории населенного пункта отсутствует. Проектом предусмотрено установка сирены оповещение на здании Дома культуры. Сигнальные сирены включаются по команде с пункта управления, расположенного в центральном узле связи.

Меры предложены в соответствии с законом Алтайского края «О защите населения и территории Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Закон № 15-ЗС от 17.03.1998 г., в редакции Закона Алтайского края от 12.07.2005 г. № 53-ЗС).